Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроцентрифуга | штука | Компактная настольная центрифуга для выделения ДНК/РНК, осаждения биологических компонентов. Дисплей показывает одновременно три ряда значений: время центрифугирования, установленные и текущие значения скорости, относительную центробежную силу. Угловой алюминиевый ротор с фиксирующей крышкой, вместимостью на 12 микропробирок 1,5/2,0 мл - наличие. Диапазон регулируемой скорости, не хуже, чем: от 1000 до 14 500 об/мин (шаг 100 об/мин). Относительная центробежная сила, не хуже, чем: 50–12 400 хg. Время центрифугирования: 15 сек –30 мин. (шаг 1 мин.). Шаг установки таймера: до 1 мин (шаг 15 сек), 1 мин – 30 сек (шаг 1 мин). Время разгона до максимальной скорости (14500 об/мин): не более 20 секунд. Время торможения, не более: 10 секунд. Диагностика несбалансированности ротора: автоматическая остановка, предупреждение. ЖК дисплей, 2 строки. Размеры (Д×Ш×В) не более: 200х240х125 мм. Вес, не более: 3,5 кг. | 2 |
| 2 | Штатив для 6 одноканальных дозаторов | штука | Настольный штатив универсальный, для 6-ти механических и электронных дозаторов различных производителей | 4 |
| 3 | Штатив для пробирок 200-0,2мл | штука | Штатив для пробирок 0,2 мл, 200 мест | 4 |
| 4 | Штатив для пробирок 50*1,5 мл | штука | Штатив для пробирок 1,5 мл, 50 мест | 4 |

Главный врач                                                                            Сыздыкова А.К.