Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота |  | Характеристика | Ед. измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мочевой анализатор |  |  |  |  |
| Лот №1 | Тип прибора: | отражательный фотометр |  |  |
|  | Производительность: | 50 тестов/час в обычном режиме и до 120 в ускоренном • функцию автоматического запуска при установке тест-полоски, • встроенный принтер, • встроенный контроль качества, • ручной ввод параметров цвета и мутности, • возможность подключения считывателя штрих кодов и внешней клавиатуры, • возможно подключения к компьютеру и к LIS (через Ethernet-порт) для ведения базы данных, управления статистикой и получения отчетов | штука | 1 |
|  | Измеряемые параметры: | билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес |  |  |
|  | Длины волн: не менее | 505, 530, 620, 660 нм |  |  |
|  | Дисплей: | сенсорный жидкокристаллический дисплей не менее 3,5”, разрешение QVGA (240x320) |  |  |
|  | Подключаемые внешние устройства: | клавиатура, считыватель штрихкода |  |  |
|  | Принтер: | встроенный термопринтер (24 знака в строке), бумага 57 мм |  |  |
|  | Интерфейс: Язык интерфейса | серийный порт RS-232, USB A, USB B для подключения к персональному компьютеру; PS/2 (считыватель штрихкодов и внешняя клавиатура); разъем для карты памяти MicroSD Русский. |  |  |
|  | Память: | более 1000 тестов |  |  |
|  | Сетевой адаптер: | 9 В, постоянный ток, 1,5 А |  |  |
|  | Рабочая температура: | 15–32 °С |  |  |
|  | Относительная влажность воздуха: | 20–80 %, без конденсации |  |  |
|  | Габариты: не менее | 190x236x77 мм |  |  |
|  | Вес: не менее | 1,5 кг |  |  |
| Холодильник фармацевтический |  |  |  |  |
| Лот №2 |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; Наличие системы принудительной циркуляции воздуха; дверь стеклянная с энергосберегающим покрытием и замком; дополнительные прозрачные дверки полок; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур; Отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм. препаратов не менее 2шт. ### Технические характеристики: Общий объем не менее, л; 400. Количество компрессоров не менее, шт.; 1. Температура в холодильной камере, °С; +2….+15. Минимальная разность задаваемых температур не менее, °С; 4. Потребляемая мощность, Вт; 250. Напряжение, В; 220. Хладагент экологически чистый озонобезопасный; Изобутан R 600а. Частота, Гц; 50. Гарантия не менее; 1 год. Габаритные размеры (высота х ширина х глубина) не менее, мм: 1950х600х610 Вес не более, кг: 86 | штука | 2 |

Главный врач                                                                            Сыздыкова А.К.