Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полосы для определения АСТ на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1кв.см: α-кетоглутарат 18мкг, аланинсульфиновая кислота 1.1мг, ПОД > 50Ед, пируватоксидаза > 4.2Ед, К2НРО4 х 3H2O 160мг, индикатор 21мкг, буфер. Диапазон измерений: 5.00 – около 1500Ед/л (37°C) 3.25 – около 975Ед/л (30°C) 2.25 – около 675Ед/л (25°C) Исследуемый материал:Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут. Только гепарин (предпочтительно гепаринат лития) может быть использован в качестве антикоагулянта. Не используйте другие антикоагулянты или добавки. Гепаринизированная кровь из закрытого контейнера должна быть использована в течение 1часа. Супернатант плазмы может быть использован после осаждения клеточных компонентов. Хранить образцы крови в гепаринизированных капиллярах можно не более 30мин. Подробно прочитайте инструкцию к капиллярам. Сыворотка и гепаринизированная плазма может храниться в закрытой таре 8 часов при +20°C - +25°C или 3 дня при +2°C - +8°C. | 35 |
| 2 | Тест-полосы для определения АЛТ на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1кв.см: α-кетоглутарат 18мкг, аланин 320мкг, ПОД > 50 Ед, пируватоксидаза > 4.2Ед, К2НРO4 х 3Н2О 160мкг, индикатор 21мкг, буфер Диапазон измерения: 5.00 – около 2000Ед/л (37°C) 3.25 – около 1520Ед/л (30°C) 2.25 – около 1060Ед/л (25°C) Исследуемый материал: Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут. Только гепарин ( предпочтительно гепаринат лития) может быть использован в качестве антикоагулянта. Не используйте другие антикоагулянты или добавки. Гепаринизированная кровь из закрытого контейнера должна быть использована в течение 1 часа. Супернатант плазмы может быть использован после осаждения клеточных компонентов. Хранить пробу крови в гепаринизированных капиллярах можно не более 30 мин. Подробно прочитайте инструкцию к наборам. Сыворотка и гепаринизированная плазма может храниться в закрытой таре 8 часов при +20°C - +25°C или 3 дня при +2°C - +8°C. | 35 |
| 3 | Тест-полосы для определения глюкозы на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест -полоска содержит следующие количества реагентов на 1кв.см: ГОД > 4,9 Ед; ПОД > 4,9 Ед, ТMB 110 мг, буфер. Диапазон измерения 10,0 - 600 мг/дп ( 0,56 - 33,3 ммоль/л) Исследуемый материал: Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут.Гепаринизированная кровь или кровь с ЭДТА должны быть использованы в течение 10 мин. | 35 |
| 4 | Тест-полосы для определения креатинина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Рефлотрон® Креатинин позволяет количественно оценить креатинин в цельной крови, сыворотке, плазме или предварительно разведенной моче. Тест-полоска содержит следующие количества реагентов: Креатининаза > 1.1 ед; креатиназа > 2.9 ед; саркозиноксидаза > 0.28 ед; пероксидаза > 1.8; каталаза > 0.25 ед; аскорбат оксидаза > 0.2 ед; 2-гидразоно-2-3-дигидро-3-метил-6-сульфобензотиазол 20 мкг; метил-фосфонометил анилин 70 мкг; буфер. Диапазон измерения: 0,50 - 10,0 мг/дл (44,2-884 микромоль/л) Более высокие значения обозначаются символом ">". Свежая капиллярная или венозная кровь должна использоваться в течение 2-3 минут. Исследуемый материал:Гепаринизированная кровь хранится в закрытых контейнерах и должна быть использована в течение 8 часов. | 35 |
| 5 | Тест-полосы для определения холестерина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1 кв.см : холестеринэстераза > 1,2 Ед, холестериноксидаза > 0,1 Ед, ПОД > 1,1 Ед, индикатор ТMB 60 мкг, буфер. Дипазон измерений: 100 - 500 мг/дл (2,59 - 12,9 ммоль/л) Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2 – 3 минут. Исследуемый материал: Гепаринизированная кровь или кровь с ЭДТА может храниться в закрытой пробирке в течение 8 час. | 35 |
| 6 | Тест-полосы для определения билирубина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Билирубин позволяет определить количество билирубина, как прямого, так и непрямого, в сыворотке крови, цельной крови и плазме.Тест-полоска содержит следующие количества реагентов: дифиллин 0.84мг; индикатор 10.4мкг; буфер. Диапазон измерения: 0.5 – 12мг/дл (8.5 – 204 мкмоль/л ) | 35 |
| 7 | Тест-полосы для определения мочевины на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1 кв см: уреаза>5.3 Ед; индикатор 34 мкг, буфер. Диапазон измерения 20.0-300 мг/дл (3.33-50.0 ммоль/л)Исследуемый материал Свежая капиллярная или всенозная кровь, гепаринизированная или кровь с ЭДТА, сыворотка и гепаринизированная или обработанная ЭДТА плазма 15 str | 70 |
| 8 | Тест-полосы для определения амилазы на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов: индолил-аД-мальтогептаозид 81 мкг; α-глюкозидаза 3.1 ед; 2-метокси-4-морфолинофенил диазоний тетрахлороцинкат 6.8 мкг; моноклональные антитела 2.52 мкг; буфер. Исследуемый материал: свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут. | 5 |
| 9 | Тест-полосы для определения МНО (протромбинового времени) | упаковка | Тест-полосы предназначены для определения МНО (протромбинового времени).Диапазоны измерения: для МНО — от 0,8 до 8,0; для протромбинового времени в секундах — от 9,6 до 96 секунд, для протромбинового времени в процентах по Квику — от 120 до 5 %. | 2 |
| 10 | Реагент, используемый для лизирования RBC для точного подсчета WBC | набор | Реагент, используемый для лизирования RBC для точного подсчета WBC, анализа распределения трехмодального размера WBC и измерения уровня гемоглобина | 2 |
| 11 | Сильнощелочной очиститель для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Сильнощелочной очиститель, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. | 3 |
| 12 | Разбавитель для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | упаковка | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов (объемом 20л) | 5 |
| 13 | Бумага для термопринтера, 110 мм 110S +5 +30 | штука | Бумага для принтера размером 110 мм Расходные материалы для прибора FACScount | 10 |
| 14 | Контрольная кровь (норма) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов. | 4 |
| 15 | Контрольная кровь (высокий уровень) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов. | 4 |
| 16 | Контрольная кровь (низкий уровень) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов. | 4 |
| 17 | Контрольная полоска (CHECK) | упаковка | Контрольная полоска (CHECK) имеет серую зону с заданной известной отражательной способностью. Она используется для калибровки и проверки свойств оптической системы. | 1 |
| 18 | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа | набор | Контрольный набор – состоит из парных наборов (2 µm) полистироловых шариков с интегрированным флюорохромом, аналогичных четырем уровням индекса лимфоцитов: 1) нулевому, 2) низкому – 50 шариков/µL, 3) среднему – 250 шариков/µL и высокому – 1000 шариков/µL. Контрольный набор рассчитан на 25 определений. | 1 |
| 19 | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа | упаковка | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л Расходные материалы для прибора FACScount | 6 |
| 20 | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа | набор | Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount | 17 |
| 21 | Промывающий раствор для цитометра закрытого типа | штука | Готовый к использованию промывочный раствор Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л , содержит детергент для промывки Расходные материалы для прибора FACScount | 1 |
| 22 | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа | штука | Готовый к использованию очищающий раствор Поставляется в пластикаовый контейнерах объемом 5 л , содержит гипохлорит натрия Расходные материалы для прибора FACScount | 1 |
| 23 | Комбур Тест-полоски предназначены для визуального и приборного анализа мочи по 10 параметрам | упаковка | Технология ламинирования позволяет обходиться без полимерных клеевых основ, окисление которых приводит к негативному влиянию на тестовые поля. При помощи многослойной технологии стало возможным практически полностью устранить влияние аскорбиновой кислоты и усилить цветовую окраску поля для определения лейкоцитов. Благодаря технологии цветовых реакций все тестовые поля оцениваются одновременно через 1 минуту. Введение на тест-полоску дополнительного компенсационного поля позволяет учитывать влияние ярко выраженного цвета мочи. Определяемые параметры: Белок (протеины), Билирубин, Глюкоза, Кетоновые тела (ацетон), Кислотность (рН), Кровь (эритроциты/гемоглобин), Лейкоциты, Нитриты (косвенный тест на бактериурию), Относительная плотность, Уробилиноген | 10 |
| 24 | Калибровочные полоски Control- Test M | упаковка | Калибровочные полоски предназначены для настройки системы мочевого анализатора Urisus 1100 | 2 |
| 25 | Антиген кардиолипиновый | упаковка | Предназначен для реакции микропреципитации, применяется при исследовании активной плазмы или инактивированной сыворотки крови с целью серологической диагностики сифилиса | 6 |
| 26 | Картридж для матричного принтера | штука | Картридж для матричного принтера Ribbon tape ERC автоматического биохимического экспресс анализатора | 2 |

Главный врач                                                                            Сыздыкова А.К.