Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа | набор | Контрольный набор – состоит из парных наборов (2 µm) полистироловых шариков с интегрированным флюорохромом, аналогичных четырем уровням индекса лимфоцитов: 1) нулевому, 2) низкому – 50 шариков/µL, 3) среднему – 250 шариков/µL и высокому – 1000 шариков/µL. Контрольный набор рассчитан на 25 определений. | 1 |
| 2 | Проточный раствор для цитометра закрытого типа | флакон | Готовый к использованию проточный раствор Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л, содержит детергент для промывки. Расходные материалы для прибора FACSFlow TM | 7 |
| 3 | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа | набор | Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount | 37 |
| 4 | Портативное устройство для подсчета клеток CD4 экспресс методом | набор | Картридж предназначен для определения абсолютного и относительного (%) содержания CD4 –клеток для портативного устройства для подсчета клеток CD4. Содержит высушенные реагенты на основе конъюгированных с флуорохромом моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов и моноцитов CD4 PE-Cy5/ CD3 APC /CD45RA APC/CD14 PE и реагенты для измерения общего гемоглобина. по 100 шт/упак, каждый картридж индивидуально упакован в фольгу. Вместе с картриджами поставляются одноразовые пластиковые пипетки по 100 штук. | 3 |

Главный врач                                                                                                       Сыздыкова А.К.