№2 қосымша шартқа

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| лот № | Тауардың атауы | Сипаттамасы | өлшеп-орау | саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 арналы ауыспалы көлемді диспенсер – көлемі 50-300 мкл | Ауыспалы көлемді диспенсер тамшуыры механикалық, 8 арналы – көлемі 50-300 мкл. Мөлшерлеу диапозоны 50-300 мкл. Арналар саны – 8 арна. Мөлшерлеу принципі – ауаны алмастыру. Дискреттілік – 5,0 мкл. Дәлділік: көлемі 50 мкл- ± 1.50 %, ± 0,75 мкл, көлемі 150 мкл - ± 1.00 %, ± 1,50 мкл, көлемі 300 мкл - ± 0.70 %, ± 2,10 мкл. Қайта өндірушілік: көлемі 50 мкл - ≤ 0.80%, ≤ 0,40 мкл, көлемі 150 мкл - ≤ 0.50 %, ≤ 0,75 мкл, көлемі 300 мкл - ≤ 0.25%, ≤ 0,75. Қорғаныс сүзгілерін қону конустарына орнату мүмкіндігі – 1.83 мм Мөлшерлеудің жұмыс көлемін өзгерту мүмкіндігі. Шерту арқылы көлемді орнатудың болуы. Дозаторда мөлшерлеудің ең аз және ең көп көлемін көрсетудің болуы. Дисплейдің түсі – қара. Сандардың түсі – ақ. Жұмыс кезіндегі күш-жігер – 20N артық емес. Поршень материалы – коррозияға қарсы SS (тот баспайтын болат). Дозатор материалы: сырты - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), ұштықты түсіргіш - PA (полиамид), отырғызғыш конусы - PVDF (поливинилиденфторид). Калибрлеу мүмкіндігі. Салмағы, 167г артық емес. Ұзындығы – 251 мм артық емес. Дозаторының жиынтығы: Дозатор – 1 дана, Калибрлеу кілті – 1 дана, пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана, дозаторды алғашқы тексеру туралы куәлік – 1 дана. Ілеспе құжаттар: Өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификат Кепілдік мерзімі - 2 жыл. | дана | 1 |
| 2 | 8 арналы ауыспалы көлемді диспенсер – көлемі 50-50 мкл | Ауыспалы көлемді тамшуыр тамшуырының механикалық 8 арналы – көлемі 50-50 мкл Кездесу. 8 арналы механикалық дозатор Мөлшерлеу диапозоны 5-50 мкл. Арналар саны – 8 арна. Мөлшерлеу принципі – ауаны алмастыру. Дискреттілік – 0,5 мкл. Дәлділік: көлемі 5 мкл- ± 3.00 %, ± 0,150 мкл, көлемі 25 мкл - ± 1.50 %, ± 0,375 мкл, көлемі 50 мкл - ± 1.00 %, ± 0,500 мкл. Қайта өндірушілік: көлемі 5 мкл - ≤ 2.00%, ≤ 0,100 мкл, көлемі 25 мкл - ≤ 1.00 %, ≤ 0,250 мкл көлемі 50 мкл - ≤ 0.50%, ≤ 0,250 мкл. Қорғаныс сүзгілерін қону конустарына орнату мүмкіндігі – 1.83 мм Мөлшерлеудің жұмыс көлемін өзгерту мүмкіндігі. Шерту арқылы көлемді орнатудың болуы. Дозаторда мөлшерлеудің ең аз және ең көп көлемін көрсетудің болуы. Дисплейдің түсі – қара. Сандардың түсі – ақ. Жұмыс кезіндегі күш-жігер – 20N артық емес. Поршень материалы – коррозияға қарсы SS (тот баспайтын болат). Дозатор материалы: сырты - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), ұштықты түсіргіш - PA (полиамид), отырғызғыш конусы - PVDF (поливинилиденфторид). Калибрлеу мүмкіндігі. Салмағы, 161г артық емес. Ұзындығы – 250 мм артық емес. Дозаторының жиынтығы: Дозатор – 1 дана, Калибрлеу кілті – 1 дана, пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана, дозаторды алғашқы тексеру туралы куәлік – 1 дана. Ілеспе құжаттар: Өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификат Кепілдік мерзімі - 2 жыл. | дана | 1 |
| 3 | 1 арналы ауыспалы көлемді диспенсер – көлемі 100-1000 мкл | Ауыспалы көлемді тамшуыр тамшуыр механикалық 1 арналы – көлемі 100-1000 мкл Мөлшерлеу диапозоны 100-1000мкл. Арналар саны – 1 арна. Мөлшерлеу принципі – ауаны алмастыру. Дискреттілік – 5 мкл. Дәлділік: көлемі 100 мкл- ± 2.50 %, ± 2,5 мкл, көлемі 500 мкл - ± 0.80 %, ± 4,0 мкл, көлемі 1000 мкл - ± 0.70 %, ± 7,0 мкл. Қайта өндірушілік: көлемі 100 мкл - ≤ 0.70%, ≤ 0,7 мкл, көлемі 500 мкл - ≤ 0.25 %, ≤ 1,25 мкл, көлемі 1000 мкл - ≤ 0.20 %, ≤ 2,0 мкл. Қорғаныс сүзгілерін қону конустарына орнату мүмкіндігі – 5.33 мм Мөлшерлеудің жұмыс көлемін өзгерту мүмкіндігі. Шерту арқылы көлемді орнатудың болуы. Дозаторда мөлшерлеудің ең аз және ең көп көлемін көрсетудің болуы. Дисплейдің түсі – қара. Сандардың түсі – ақ. Жұмыс кезіндегі күш-жігер – 20N артық емес. Поршень материалы – коррозияға қарсы SS (тот баспайтын болат). Дозатор материалы: сырты - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), ұштықты түсіргіш - PA (полиамид), отырғызғыш конусы - PVDF (поливинилиденфторид). Калибрлеу мүмкіндігі. Салмағы, 75г артық емес. Ұзындығы – 233 мм артық емес. Дозаторының жиынтығы: Дозатор – 1 дана, Калибрлеу кілті – 1 дана, пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана, дозаторды алғашқы тексеру туралы куәлік – 1 дана. Ілеспе құжаттар: Өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификат Кепілдік мерзімі - 2 жыл. | дана | 2 |
| 4 | Z-тәрізді зертханалық стендтер 50 ұя | 50 розеткадағы Z-тәрізді зертхананы қолдайды. D-16мм, Өлшемі 117*225мм, Материалы – алюминий. Саңылаулар нөмірленген. | дана | 25 |
| 5 | ЭШЖ анықтау стенді (20 розеткаға) | ЭШЖ анықтауға арналған стенд (20 слотқа арналған). Өлшемі 208x197x70 мм, SOE-0.1 тамшуырларын бекітуге арналған. Стендтің ақ түсі эритроциттердің шөгу жылдамдығын есептеуді жеңілдетеді. Штативтегі тесіктер 1-ден 20-ға дейін нөмірленген. Полистиролдан жасалған. Автоклавтауға жатпайды. Жиынтыққа резеңке тығындар кіреді (1 пакет=20 дана). | дана | 2 |

Жеткізудің талап етілетін мерзімі: Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап кемінде 20 күнтізбелік күн.

18 т.т. 4 тарау:

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады. Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.  Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып, халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) Бойынша Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен шекті бағалардан, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағадан асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну қаптамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарға сәйкестігі

Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес жүргізіледі;

6) Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі айы (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

13) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау жатады.

Зав. лабораторией                                     Дигтяр Ю.Ю.

Приложение 2

к договору

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № лота | Наименование товара | Характеристика | Фасовка | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор переменного объема 8-канальный – объем 50-300мкл | Дозатор переменного объема пипеточный механический, 8-канальный – объем 50-300мкл. Диапазон дозирования 50-300 мкл. Количество каналов – 8 каналов. Принцип дозирования - воздушное замещение. Дискретность – 5,0 мкл. Точность: объем 50 мкл- ± 1.50 %, ± 0,75 мкл, объем 150 мкл - ± 1.00 %, ± 1,50 мкл, объем 300 мкл - ± 0.70 %, ± 2,10 мкл. Воспроизводимость: объем 50 мкл - ≤ 0.80%, ≤ 0,40 мкл, объем 150 мкл - ≤ 0.50 %, ≤ 0,75 мкл, объем 300 мкл - ≤ 0.25%, ≤ 0,75. Возможность установки защитных фильтров в посадочные конуса – 1.83 мм Возможность изменения рабочего объема дозирования. Установка объема со щелчком. Отображение на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. Цвет дисплея – черный. Цвет цифр – белый. Усилия при работе – 20N. Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). Возможность калибровки. Вес, не более 167г. Длина, не более – 251 мм. Комплектация дозатора: дозатор-1шт., ключ для калибровки – 1шт., инструкция по эксплуатации– 1 шт., свидетельство о первичной поверке дозатора – 1 шт. Сопроводительные документы: Сертификат об утверждении типа средств измерений Гарантийный срок – 2 года. | штука | 1 |
| 2 | Дозатор переменного объема 8-канальный – объем 50-50мкл | Дозатор переменного объема пипеточный механический 8-канальный – объем 50-50мкл. Диапазон дозирования 5-50 мкл. Количество каналов – 8 каналов. Принцип дозирования - воздушное замещение. Дискретность – 0,5 мкл. Точность: объем 5 мкл- ± 3.00 %, ± 0,150 мкл, объем 25 мкл - ± 1.50 %, ± 0,375 мкл, объем 50 мкл - ± 1.00 %, ± 0,500 мкл. Воспроизводимость: объем 5 мкл - ≤ 2.00%, ≤ 0,100 мкл, объем 25 мкл - ≤ 1.00 %, ≤ 0,250 мкл объем 50 мкл - ≤ 0.50%, ≤ 0,250 мкл. Возможность установки защитных фильтров в посадочные конуса – 1.83 мм Возможность изменения рабочего объема дозирования. Наличие установки объема со щелчком. Наличие отображения на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. Цвет дисплея – черный. Цвет цифр – белый. Усилия при работе – не более 20N. Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). Возможность калибровки. Вес, не более 161г. Длина, не более – 250 мм. Комплектация дозатора: дозатор-1шт., ключ для калибровки – 1шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт., свидетельство о первичной поверке дозатора – 1 шт. Сопроводительные документы: Сертификат об утверждении типа средств измерений Гарантийный срок – 2 года. | штука | 1 |
| 3 | Дозатор переменного объема 1-канальный – объем 100-1000мкл | Дозатор переменного объема пипеточный механический 1-канальный – объем 100-1000мкл. Диапазон дозирования 100-1000мкл. Количество каналов – 1 канал. Принцип дозирования - воздушное замещение. Дискретность – 5 мкл. Точность: объем 100 мкл- ± 2.50 %, ± 2,5 мкл, объем 500 мкл - ± 0.80 %, ± 4,0 мкл, объем 1000 мкл - ± 0.70 %, ± 7,0 мкл. Воспроизводимость: объем 100 мкл - ≤ 0.70%, ≤ 0,7 мкл, объем 500 мкл - ≤ 0.25 %, ≤ 1,25 мкл, объем 1000 мкл - ≤ 0.20 %, ≤ 2,0 мкл. Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус – 5.33 мм Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования. Наличие установки объема со щелчком. Наличие отображения на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. Цвет дисплея – черный. Цвет цифр – белый. Усилия при работе – не более 20N. Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). Возможность калибровки. Вес, не более 75г. Длина, не более – 233 мм. Комплектация дозатора: дозатор-1шт., ключ для калибровки – 1шт., инструкция по эксплуатации– 1 шт., свидетельство о поверке дозатора – 1 шт. Сопроводительные документы: Сертификат об утверждении типа средств измерений Гарантийный срок – 2 года. | штука | 2 |
| 4 | Штативы лабораторные z-образные на 50 гнезд | Штативы лабораторные Z-образные на 50 гнезд. D-16мм, Размер 117*225 мм, Материал – алюминий. Лунки пронумерованы. | штука | 25 |
| 5 | Штатив для определения СОЭ (на 20 гнезд) | Штатив для определения СОЭ (на 20 гнезд). Размер 208х197х70 мм, предназначен для фиксации пипеток СОЭ-0,1. Белый цвет штатива облегчает подсчет скорости оседания эритроцитов. Отверстия в штативе пронумерованы от 1 до 20. Изготовлен из полистирола. Автоклавированию не подлежит. В комплекте идут резиновые пробки (1уп=20шт). | штука | 2 |

Требуемый срок поставки: в течение 20  календарных дней, по заявке Заказчика

п.п. 18. Глава 4:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в  состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение  предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) не превышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям

законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

Зав. лабораторией                            Дигтяр Ю.Ю.