| 10.03.2023 хабарламаға |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 қосымша |  |  |  |  |
| Бекітемін |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |
| "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ |  |  |  |  |
| "ЖИТС профилактикасы және оған қарсы |  |  |  |  |
| күрес жөніндегі облыстық орталық" ШЖҚ КМК |  |  |  |  |
| ___________________Сыздыкова А.К. |  |  |  |  |
| № р/н | Атауы | Сипаттамасы |  | Өл. бірлігі | Саны | Бірлік бағасы (теңге) | Бірлік бағасы (теңге) |
| 1 | ДС ИФТ АИТВ АГ/АТ. АИТВ 1 және 2 типті (АИТВ -1 және АИТВ – 2), О АИТВ - 1 тобындағы АИТВ және р24 АИТВ антигеніне антиденелерді бір мезгілде анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі | Тест форматы-480 анықтамадан кем емес (96х5, стриптерге және щұңқыршаларға дейін жиналмалы полистиролды планшет). Бір сатылы тест форматы (жуу сатысы жоқ конъюгат ерітінділерімен үлгілерді бір мезгілде инкубациялау).Талдау барысында планшетті жуудың бір циклі. Бөлме температурасында ТМБ-субстрат ерітіндісімен инкубациялау. Жұмыс планшетінің шұңқыршасына стоп-реагентті енгізу көлемі кемінде 150 мкл. Сезімталдық 100%. Донорлардың кездейсоқ іріктемесіндегі ерекшелік (кемінде 5000 донор) - 99,9%-дан жоғары. АИТВ-1 антигенді (p24) анықтау кезінде жиынтықтың сезімталдығы – 10пг/мл. Бақылауды қоса алғанда, 480 (бес жиналмалы планшет) анықтаманы жүргізу мүмкіндігі жиынтықты бөлшектеп (бір жолақтан және бір шұңқыршадан) пайдалану мүмкіндігімен қолмен қоюға немесе ашық үлгідегі иммуноферменттік талдау үшін автоматты анализаторларда бір мезгілде 480 (96х5) анықтаманы қоюға арналған. 450/620-680 нм нәтижелерді есепке алу. Бір толқын ұзындығында – 450 нм нәтижелерді есепке алуға болады. Дайындалған жұмыс жуу ерітіндісінің тұрақтылығы +2с - ден +8С-ге дейінгі температурада сақтау кезінде кемінде 28 күн, +18с - тан +25С-қа дейінгі температурада 14 тәуліктен кем емес. Конъюгат-1 дайындалған жұмыс ерітіндісінің ашылғаннан кейінгі тұрақтылығы жарықтан қорғалған жерде +2С-ден +8С-қа дейінгі температурада кемінде 30 күн, +18С-ден +25С-қа дейінгі температурада кемінде 12 сағат бойы сақталады. Конъюгат-2 дайындалған жұмыс ерітіндісінің ашылғаннан кейінгі тұрақтылығы жарықтан қорғалған жерде +2С-тан +8С-ге дейінгі температурада кемінде 14 күн, +18С-ден +25С-қа дейінгі температурада кемінде 12 сағат бойы сақталады. Субстрат қоспасының дайындалған жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы +18С-тан +25С-қа дейінгі температурада кемінде 10 сағатты құрайды. Жинақтарды +2C-ден +8C-ге дейінгі температурада тасымалдау керек. 9-25°С температурада кемінде 10 күн, 26-30°С температурада кемінде 5 күн. Жиынтықтың құрамына кіретін қосымша керек-жарақтар: 1) полистирол 96-ұңғымалы планшетке кемінде 5 дана қақпақтар 2) ИФТ-планшеттерге арналған кемінде 10 дана қорғаныш пленкалар 3) бір реттік ұштықтарр кемінде 80 дана 4) сұйық реагенттерге арналған пластикалық ванналар кемінде 10 дана 5) Zip-Lock құлпы бар полиэтилен пакеттер кемінде 3 дана. Пайдаланылмаған реагенттерді сақтау мерзімі (бақылау, конъюгат, жуу ерітіндісі, ТМБ, жолақтар, ) ашылғаннан кейін - реагенттер жиынтығының жарамдылық мерзімі ішінде пайдалану. Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. |  | набор | 40 | 164 400,00 | 6 576 000,00 |
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  | 6 576 000,00 |  |  |  |  |  |

Менежер по ГЗ _____________________Смагулова А.В.