Қосымша 2

тендерлік құжаттамаға

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| лот № | Тауардың атауы | Сипаттамасы | Қаптама | саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДС ИФТ АИТВ АГ/АТ. АИТВ 1 және 2 типті (АИТВ -1 және АИТВ – 2), О АИТВ - 1 тобындағы АИТВ және р24 АИТВ антигеніне антиденелерді бір мезгілде анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі | Тест форматы-480 анықтамадан кем емес (96х5, стриптерге және щұңқыршаларға дейін жиналмалы полистиролды планшет). Бір сатылы тест форматы (жуу сатысы жоқ конъюгат ерітінділерімен үлгілерді бір мезгілде инкубациялау).Талдау барысында планшетті жуудың бір циклі. Бөлме температурасында ТМБ-субстрат ерітіндісімен инкубациялау. Жұмыс планшетінің шұңқыршасына стоп-реагентті енгізу көлемі кемінде 150 мкл. Сезімталдық 100%. Донорлардың кездейсоқ іріктемесіндегі ерекшелік (кемінде 5000 донор) - 99,9%-дан жоғары. АИТВ-1 антигенді (p24) анықтау кезінде жиынтықтың сезімталдығы – 10пг/мл. Бақылауды қоса алғанда, 480 (бес жиналмалы планшет) анықтаманы жүргізу мүмкіндігі жиынтықты бөлшектеп (бір жолақтан және бір шұңқыршадан) пайдалану мүмкіндігімен қолмен қоюға немесе ашық үлгідегі иммуноферменттік талдау үшін автоматты анализаторларда бір мезгілде 480 (96х5) анықтаманы қоюға арналған. 450/620-680 нм нәтижелерді есепке алу. Бір толқын ұзындығында – 450 нм нәтижелерді есепке алуға болады. Дайындалған жұмыс жуу ерітіндісінің тұрақтылығы +2с - ден +8С-ге дейінгі температурада сақтау кезінде кемінде 28 күн, +18с - тан +25С-қа дейінгі температурада 14 тәуліктен кем емес. Конъюгат-1 дайындалған жұмыс ерітіндісінің ашылғаннан кейінгі тұрақтылығы жарықтан қорғалған жерде +2С-ден +8С-қа дейінгі температурада кемінде 30 күн, +18С-ден +25С-қа дейінгі температурада кемінде 12 сағат бойы сақталады. Конъюгат-2 дайындалған жұмыс ерітіндісінің ашылғаннан кейінгі тұрақтылығы жарықтан қорғалған жерде +2С-тан +8С-ге дейінгі температурада кемінде 14 күн, +18С-ден +25С-қа дейінгі температурада кемінде 12 сағат бойы сақталады. Субстрат қоспасының дайындалған жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы +18С-тан +25С-қа дейінгі температурада кемінде 10 сағатты құрайды. Жинақтарды +2C-ден +8C-ге дейінгі температурада тасымалдау керек. 9-25°С температурада кемінде 10 күн, 26-30°С температурада кемінде 5 күн. Жиынтықтың құрамына кіретін қосымша керек-жарақтар: 1) полистирол 96-ұңғымалы планшетке кемінде 5 дана қақпақтар 2) ИФТ-планшеттерге арналған кемінде 10 дана қорғаныш пленкалар 3) бір реттік ұштықтарр кемінде 80 дана 4) сұйық реагенттерге арналған пластикалық ванналар кемінде 10 дана 5) Zip-Lock құлпы бар полиэтилен пакеттер кемінде 3 дана. Пайдаланылмаған реагенттерді сақтау мерзімі (бақылау, конъюгат, жуу ерітіндісі, ТМБ, жолақтар, ) ашылғаннан кейін - реагенттер жиынтығының жарамдылық мерзімі ішінде пайдалану. Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. | набор | 40 |

11 т.т. 4 тарау:

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады. Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.  Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып, халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) Бойынша Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен шекті бағалардан, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағадан асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну қаптамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарға сәйкестігі

Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес жүргізіледі;

6) Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі айы (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

13) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау жатады.

Зертхана меңгерушісі __________________________ Дигтяр Ю.Ю.

Приложение 2

к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № лота | Наименование товара | Характеристика | Ед. измерения | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДС ИФА ВИЧ АГ/АТ. Тест – система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ -1 и ВИЧ – 2), ВИЧ - 1 группы О и антигена р24 ВИЧ1 | Тест-система для одновременного выявления антител к ВИЧ 1 и 2 типов, ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1. Формат набора – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок). Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки). Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа. Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре. Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл. Чувствительность 100%. Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9%. Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл. Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунки) использования набора или для одновременной постановки 480 (96х5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа. Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм. Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2оС до +8оС, при температуре от +18оС до +25оС – не менее 14 суток. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2оС до +8оС – не менее 30 суток, при температуре от +18оС до +25оС – не менее 12 часов. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2оС до +8оС – не менее 14 суток, при температуре от +18оС до +25оС – не менее 12 часов. Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18оС до +25оС – не менее 10 часов. Транспортирование наборов должно производится при температуре от +2оС до +8оС, при температуре от +9°С до +25°С не менее 10 суток, при температуре от +26°С до +30°С не менее 5 суток. Дополнительные принадлежности входящие в состав набора: 1) крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук; 2) плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук; 3) наконечники одноразовые не менее 80 штук; 4) ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук; 5) пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук. Срок хранения неиспользованных реагентов (контроли, конъюгаты, промывочный раствор, ТМБ, стрипы) после вскрытия – в течение срока годности набора реагентов. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 40 |

п.п. 11. Глава 4:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в  состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение  предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) не превышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям

законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

Заведующая лабораторией__________________________ Дигтяр Ю.Ю.